Træbeton ventilationsloft nedhængt i synligt T24-skinnesystem

Omfang

Levering og montering af træbeton ventilationslofter nedhængt i nedstroppet, synligt T24-skinnesystem

Lokalisering

Bygning	<>

Etage	<>

Rum	<>

Pladetype <Typebetegnelse/typenr.>

Tegningshenvisning

- <Tegningsnavn og nr.>

Koordinering

Der skal foretages koordinering med andre entreprenører ved følgende arbejder:

- <Ventilationsarbejdet>

- <El-arbejdet >

- <>

Følgende leveres under andet arbejde, men monteres under nærværende arbejde:

- <>

Følgende leveres under nærværende arbejde, men monteres under andet arbejde:

- <>

Tilstødende bygningsdele og komponenter

Forudgående arbejder / bygningsdele:

Entreprenøren skal selv, inden arbejdet påbegyndes, ved visuel- og målekontrol sikre sig, at forudsætningerne for konditionsmæssig udførelse af eget arbejde er til stede.

Entreprenøren skal straks, og inden arbejdet påbegyndes, rette henvendelse til byggeledelsen, såfremt det konstateres, at forudsætningerne for konditionsmæssig udførelse af eget arbejde ikke er til stede.

Følgende tilstødende bygningsdele skal være udført og have færdig overflade inden loftpladernes færdigmontering:

- <Omgivende vægge >

- <Søjler>

- <Trapper>

- <>

Forudgående bygningsdele kan forventes overtaget med tolerancer iht. udfaldskrav beskrevet under den enkelte bygningsdelsbeskrivelse.

Der skal tages hensyn til følgende tekniske komponenter ved loftmontagen:

- <Ventilationsarmaturer>

- <Sprinkling>

- <Brandmeldere>

- <Belysningsarmaturer>

- <>

Efterfølgende bygningsdele/arbejder

- <>

Projektering

Skinnesystem

Antal, type og placering af nedstropninger, fastgøringer mm. iht. leverandøranvisninger.

Der skal ved dimensionering af ophæng tages hensyn til den aktuelle loftsplade med tilhørende indbyggede og/eller eftermonterede elementer af alle slags iht. projektmaterialet. Ophæng dimensioneres og udføres så det færdige loft ikke overskrider de opgivne højdemæssige tolerancer.

Der skal i nødvendigt omfang deltages i færdigprojektering af de enkelte bygningsdele.

Træbeton

Skal kunne leveres som PEFC™(PEFC/09-31-030) - og FSC®(FSC®C115450) -certificeret Troldtekt.

For standardplader tages udgangspunkt i fabrikantens principdetaljer, dimensioneringstabeller mv. Den konkrete fordelingsplan udarbejdes i samarbejde med leverandør.

Der påregnes ikke projektering af specialplader. Tilpasningsplader tilvirkes af standardplader på stedet i henhold til projektmaterialet. Ved tilpasning af passive ventilationsplader, skal kanter forsegles med Troldtekt forseglingspasta eller dermed ligestillet.

Der skal påregnes deltagelse i <min. 1> projektgennemgangsmøde.

Materialer og produkter

T-skinnesystem

Justerbart T-stålskinnesystem til synligt ophæng af træbetonplader.

Træbetonplader skal efterfølgende enkelt kunne demonteres uden brug af værktøj.

Stålstropper – justerbare uden brug af værktøj

Stålprofiler:	Galvaniseret stål.

Synlig overflade:	Lakeret

Farve:		Hvid 101

Brand:		B-s1,d0 (klasse A)

T formede bæreprofiler med tilhørende tværskinner i 600 mm længde, monterbare i længde- og tværretning og forberedt til ophæng i justerbare stropper.

Bærende skyggekant- / vinkelkantprofil i samme materialer og overflader til montering på tilstødende bygningsdele.

Stroppe og kantprofiler skruemonteres. Resten monteres uden brug af værktøj.

Troldtekt skinnesystem T24 eller dermed ligestillet.

Træbeton ventilationsplader

Format:

Bredde og længde:

- 593 x 593 mm

- 593 x 1193 mm

Tykkelse:

- 25 mm (aktive plader)

- 25 + 25 mm (passive plader)

Struktur:

- Extrem fin 0,5 mm

- Ultrafin 1,0 mm

- Fin 1,5 mm

Kant:

- K0-S (ret kant til synlige T-skinner)

- K0-FS (ret kant med fals til synlige T-skinner

- K5-FS (5 mm fas med fals til synlige T-skinner)

Farve:

- Lys natur

- Grå natur (FUTURECEM)

- Malet hvid 101

- Malet grå 202, 208

- Malet sort 207

- Malet clay 210

- RAL/NCS (specialfarver)

Skal kunne leveres som PEFC™(PEFC/09-31-030) - og FSC®(FSC®C115450) -certificeret Troldtekt.

Type:	Troldtekt ventilation eller dermed ligestillet til montering i synlige skinner i demonterbart, nedhængt loftssystem.

Indeklimaklasse

Partikelafgivning:	Lav

Afgasning:		Max 10 døgn

Brandklassifikation

B-s1, d0 (Klasse 1 beklædning)

Udførelse

Under bygningsdelen henhører alle arbejder og leverancer inkl. biydelser, der er nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse.

Skinnesystem

Vinkelkantprofil/skyggekantprofil monteres på væg iht. leverandøranvisninger.

Bæreprofiler (T24-skinne) placeres iht. loftsplaner med afstand c-c max. 600 mm.

Bæreprofiler fordeles jævnt i rummet således, at der ved væggene langs pladernes langsider ikke forekommer afstande på mindre end 300 mm fra midt skinne til væg.

Alle profiler monteres med en højdemæssig nøjagtighed på +/- 3 mm ift. opgivet kote på uk. færdigt loft under hensyntagen til den aktuelle pladetykkelse.

Alle profiler monteres med en tolerance i vandret plan på +/- 3 mm på en 2,4 m retskede.

Tværprofiler fordeles jævnt i rummet således, at der ved væggene ikke forekommer afstande på mindre end 300 mm fra midt skinne til væg og monteres i bæreprofiler iht. leverandøranvisninger.

Træbetonplader

Træbeton ventilationsplader opsættes centreret i rummet.

Der accepteres ikke tilpasninger mindre end <300 mm> ved nogen vægge uden byggeledelsens godkendelse.

<Træbetonplader skæres stramt til tilstødende bygningsdele.>

ELLER

<Træbetonplader skæres til montering med XX mm frisekant, således at den skårne kant står som en lige linje uden fortandinger. Linjen skal følge de omgivende vægges hovedlinjer uden at tage hensyn til mindre, lokale uregelmæssigheder>

Rækkerne opsættes <fortløbende/i xx-forbandt> under overholdelse af ovenfornævnte min. afskæringsstørrelse.

Træbeton ventilationsplader monteres iht. leverandøranvisninger.

Skinner monteres iht. leverandøranvisninger

Overskridelser af ovennævnte mål må kun ske efter aftale med byggeledelsen og iht. leverandøranvisninger for træbeton ventilationsplader.

Montageprøve

Inden bygningsdelen påbegyndes, udføres prøve indeholdende et indv. hjørne med tilpasninger til vægge, længdesamlinger samt min. 3 rækker påbegyndt og 3 hele plader i hver række.

Prøven opsættes efter aftale med byggeledelsen.

Prøven, der skal danne norm for resten af bygningsdelen, kan efter godkendelse indgå som del af det færdige bygværk.

Lokalisering af prøven skal til enhver tid være kendt.